| # «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО « » ________________ 2021 г. |  | # «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ООО «ГеоРегион» ____________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-экологических изысканий

| Пункты задания | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта и вид объекта | Указать название объекта и его адрес |
| 2. Идентификационные сведения об объекте: - функциональное назначение - уровень ответственности зданий и сооружений | Указать назначение объекта нормальный |
| 3. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж)) | Указать вид строительства |
| 4. Сведения об объекте - стадия проектирования и изысканий - срок изысканий и проектирования - срок строительства - срок эксплуатации | Проектная и рабочая документация |
| 5. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | Указать адрес объекта |
| 6. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ: - сейсмичность района - наличие помещений с постоянным пребыванием людей - категория помещений по пожарной и взрывоопасной опасности - класс зданий и сооружений | Заполнить данные об объекте |
| 7. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов) - в период строительства - в период эксплуатации | выбросы в атмосферный воздух при работе строительной техники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова выбросы в атмосферный воздух при парковке личного и гостевого автотранспорта |
| 8. Сведения и данные о проектируемом объекте (объектах) - площадь участка изысканий - глубина заложения фундамента | Заполнить данные об объекте |
| 9. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Инженерно-экологические изыскания. |
| 10. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | 1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; 2. Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства; |
| 11. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Отбор проб выполнить в соответствии: - почвы и грунты - ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 28168-89 и ГОСТ 12071-2000; - поверхностные и подземные воды – ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012; - радиометрические поиски – МУ 2.6.1.2398-08; - прочие параметрические исследования неионизирующих излучений, в соответствии с п.8.4.14 СП 47.13330.2012 |
| 12. Дополнительные требования к производству отдельных видом инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения | Лабораторные, радиологические и параметрические исследования выполнить с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий. |
| 13. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | Согласно действующих норм |
| 14. Сведения о расположении конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки) | Сведений нет |
| 15. Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (предварительное закрепление, выкуп в постоянное пользование и т.п.), плодородных почв и др. | - |
| 16. Сведения о существующих и проектируемых источников и показателях вредных экологических воздействий (расположение, предполагаемая глубина воздействия, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.) | Сведений нет |
| 17. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации | При эксплуатации объекта возможен пожар. Залповых выбросов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф не предвидится. |
| 18. Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследованиях (заключениях) с приложением их результатов (при их наличии у застройщика или технического заказчика) | Нет |
| 19. Основные требования к оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта | Получение исходных материалов, определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых антропогенных воздействий для целей разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" – ПМ ООС. |
| 20. Сведения о принятых конструктивных и объемно-планировочных решениях с выделением потенциальных загрязнителей окружающей среды, мест возможного размещения отходов, типе и размещении сооружений инженерной защиты территории | Согласно прилагаемого плана |
| 21. Общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.) | Определяется проектными решениями |
| 22. Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов | Определяется проектными решениями |
| 23. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий - сроки проведения (предоставления результатов): - количество экземпляров в бумажном виде: - количество экземпляров в электронном виде: Требования к передаче материалов на цифровых носителях | 2021 г. 1 экз. 1 экз. на СD-дисках в формате AutoCAD и Microsoft Word, Exсel, фотографии и иные графические иллюстрации - в формате * JPG / *ВМР. Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства. |
| 24. Сведения об объеме выполняемых работ | Выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме необходимом для проектирования объекта и получения положительного заключения экспертизы, с выдачей технических отчетов вышеуказанных изысканий |
| 25. Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | Заполнить данные |